SEMPERFLEX OPTIMIT, spol. s r.o.

- Vítkovská 391, 742 35 Odry

IČO 00012165, DIČ 375 – 00012165

- NÁVOD NA POUŽITÍ

- PRYŽOVÉ HADICE GAC PRO ACETYLÉN

- ÚČEL A PODMÍNKY POUŽITÍ:

Pryžová hadice GAC vyrobena podle evropské normy ISO 3821 je určena pro svařování, řezání plamenem, pálení, pájení natvrdo a pokovování nástřikem. Dopravovanými látkami jsou acetylén a jiné hořlavé plyny (s výjimkou kapalného a plynného propan-butanu, zemního plynu, metanu a směsí methylacetylen-propadien ) při teplotě od -30 °C do +70 °C. Vhodnost použití k dopravě vodíku je nutno konzultovat s výrobcem.

| Vnitřní průměr hadice (mm) | Vnější průměr hadice (mm) | Pracovní přetlak (bar) | Poruchový přetlak (bar) | Nejmenší poloměr ohybu (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 11,0 | 20 | 60 | 40 |
| 5,0 | 11,0/12,0 | 20 | 60 | 40 |
| 6,3 | 12,3/13,3 | 20 | 60 | 40 |
| 8,0 | 14,0/15,0/16,0/17,0 | 20 | 60 | 40 |
| 9,0 | 15,0/16,0/20,0 | 20 | 60 | 45 |
| 10,0 | 16,0/17,0 | 20 | 60 | 50 |
| 12,5 | 22,5 | 20 | 60 | 65 |
| 16,0 | 26,0 | 20 | 60 | 80 |
| 20,0 | 30,0 | 20 | 60 | 100 |
| 25,0 | 35,0 | 20 | 60 | 125 |

- MONTÁŽ:

Hadici GAC tvoří obal z pryže červené barvy (hladký nebo negativ), výztuž dva oviny přízí a duše z pryže.

Montáž hadice na svařovací zařízení musí provést a používat ke svařování, řezání plamenem a příbuzné procesy jen osoba s kvalifikací svářeče plamenem s platným osvědčením o zkoušce svářeče. Hadici může používat i osoba ve výcviku pod přímým

odborným dozorem instruktora svařování a dalšími osobami, oprávněnými vykonávat svářečské práce.

Při montáži hadice na svařovací zařízení je třeba dodržet tyto zásady:

- pro připojení hadice k hořáku a k redukčnímu ventilu plynové láhve se musí použít hadicového nástavce s přesuvnou maticí

- hadicový nástavec pro nasunutí hadice nesmí mít ostré hrany, aby nedošlo k poškození hadice

- vnější průměr nástavce pro jednotlivé průměry hadic určil technický rozvoj hadic na max. 30% větší než vnitřní průměr hadice

- spojení hadice s nástavcem se utěsní hadicovou sponou vyrobenou pro tento účel nebo kovovou páskou. Spona nebo pásek musí zajistit přítlak konce hadice k nástavci po celém jeho obvodu

- kovová páska by měla být podložena páskou z textilu nebo lépe z teflonu, která zabezpečí, že nedojde k proříznutí hadice ostrými hrany kovové pásky

- k utěsnění spoje nepoužívejte drátu!

- doporučujeme na konce hadice navléknout pružinu, která zabraňuje zalamování hadice a její následné poškození o hrot nástavce

- délka hadice ke svařování nesmí být menší než 5 m

Při montáži hadice na drobné plynové spotřebiče ji připojte na vývod plynového rozvodu nebo plynové láhve a spotřebič. Pro připojení doporučujeme hadici opatřit kovovými koncovkami s přesuvnými maticemi a spoj utěsnit zalisováním kovovou objímkou nebo páskou. Těsnost spoje si ověřte potřením spoje vodou s pěnotvorným prostředkem při natlakované hadici.

Nepříznivý vliv na životnost hadice má přímé sluneční záření, vysoké teploty, působení agresivních látek a mechanické namáhání.

Při používání chraňte hadici před mechanickým namáháním, odíráním, zlomením, nárazy a agresívními látkami.

Montáží vhodných protidílů se zamezí ohýbání hadice v místě spojení s koncovkou.

- BEZPEČNÉ PROVOZOVÁNÍ:

Hadice GAC se nesmí používat v podzemí při hornických činnostech a v prostředí s nebezpečím výbuchu. Hadici nepoužívejte pro připojení plynových domácích spotřebičů (sporáků) k domovním rozvodům plynu, pro dopravu plynu v pohonech motorových vozidel. Není rovněž určena pro dopravu hořlavých kapalin (např. ke stáčení benzínu), pitné vody a

tekutých potravin pro potravinářské účely.

Nepoužívejte hadici pro jiné plyny a k jiným účelům použití než je uvedeno v tomto návodu!

Hadice GAC nesmí být vystavena působení přímého plamene nebo sálavého tepla.

Před zahájením práce v prostorách s nebezpečím požáru nebo v uzavřených či těsných prostorách a nejméně jednou za 3 měsíce se kontroluje těsnost hadice. V případě úniku plynu se musí hadice vyřadit a znehodnotit rozřezáním na délky menší než 4 m.

Před každým použitím prohlédněte hadici, zda nejeví známky poškození. V případě výskytu trhlin na povrchu hadice nebo porušení obalu musí být hadice vyměněna a znehodnocena. Hadici lze případně zkrátit o vadné místo až na délku nejméně 5 m a po vyhovující zkoušce těsnosti dále používat.

Hadice GAC je bezpečná:

- při dodržení podmínek používání uvedených v tomto návodu a při rozumně předvídatelných podmínkách užití.

- SKLADOVÁNÍ:

Hadice GAC se skladuje v temných a chladných prostorách svinuta v kruzích. Průměr kruhu musí být nejméně 25 násobek vnitřního průměru hadice, nejméně však 20 cm.

- ČIŠTĚNÍ:

Čištění hadice provádějte hadrem a vodou, popř. běžnými čisticími prostředky. Po vyčištění ji neosušujte sálavým teplem.

Nepoužívejte k čištění organická rozpouštědla.

K čištění povrchu hadice nepoužívejte ostrohranné předměty – drátěný kartáč, smirkový papír apod.

Čištění hadice provádíme výhradně, když není pod tlakem dopravovaného plynu.

- REKLAMACE:

Reklamaci hadice uplatněte v místě zakoupení, dle reklamačního řádu.

Na závady vzniklé nesprávným používáním hadice se nevztahuje záruka, stejně tak při neodborném skladování.

- LIKVIDACE:

Hadice nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.

Likvidace: hadice i nevratného obalu 	- uložením na skládkách

- spálením ve speciálních spalovacích zařízeních

- drcením a následných novým využitím

Zavedeným certifikovaným systémem řízení jakosti podle EN ISO 9001 zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickými předpisy a se základními požadavky na bezpečnost výrobku.

Vážený spotřebiteli,

zakoupil jste si výrobek z naší rozsáhlé řady hadicové produkce. Je naším přáním, aby Vám dobře a spolehlivě sloužil. I proto je ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval tento návod a hadici používal dle pokynů v něm uvedených.

Své zkušenosti a poznatky s používáním, prosím, sdělte útvaru zákaznického servisu Semperflex Optimit, za což předem děkujeme!

Datum vystavení: 2012-03-16